| Администрация муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| 13.06.2024 №51-п |  |  |
| Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»:

1.Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Костинский  сельсовет Курманаевского района, согласно приложению.

2.Постановление администрации от 09.04.2014 №24-п «Об утверждении  схемы  водоснабжения и водоотведения муниципального образования  Костинский  сельсовет Курманаевского района» признать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его подписания  и подлежит  опубликованию в газете  «Вестник  Костинского сельсовет» .

Глава муниципального образования                                              Ю.А.Солдатов

Разослано: в дело, районной администрации, прокурору

|  | Приложение к постановлению администрации муниципального образования Костинский сельсовет от 13.06.2024 №51-п |
| --- | --- |

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОСТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ КУРМАНАЕВСКОГО РАЙОНА

- Общие положения

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Костинского  сельсовета Курманаевского района Оренбургской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Администрация муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области.

Местонахождение объекта

Россия, Оренбургская область, Курманаевский район, Костинский  сельсовет.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса.

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденный распоряжением Министерства экономики  от 24.03.2009г № 22-РМ;

- Постановление Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013г ( изменениями и дополнениями).

Цели разработки схемы

Целями разработки схемы являются:

-	обследование системы водоснабжения и водоотведения   и анализ существующей ситуации в  водоснабжении и водоотведении  сельского поселения.

-   развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2034 г.

-	выбор оптимального варианта развития водоснабжения и водоотведения  и основные рекомендации по развитию системы  водоснабжения и водоотведения  сельского поселения  до 2034 года

-         увеличение объёмов производства коммунальной продукции в частности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а так же сохранение действующей ценовой политики;

-	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

-	повышение качества питьевой воды;

-	обеспечение надёжного водоотведения, а так же гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду;

Способ достижения поставленных целей

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

-	реконструкция существующих водозаборных узлов и существующих ВОС;

-	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

-	реконструкция и строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения муниципального образования  Костинский сельсовет в целом;

-	реконструкция  существующих канализационных сетей и  модернизация канализационных очистных сооружений;

-	установка приборов учёта;

-	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы

Первый этап 2024-2034 г

- перекладка износившихся сетей;

- устройство скважин;

- строительство КНС;

- прокладка сети самотечных коллекторов;

Ожидаемые результат от реализации мероприятий схемы.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а так же дальнейшего развития муниципального образования.

Контроль исполнения программы.

Контроль осуществляет Глава администрации муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района».

ТЕРМИНОЛОГИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение);

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Естественная убыль воды – потеря (уменьшение массы воды при сохранении ее качества в пределах требований (норм), устанавливаемых нормативными правовыми актами), являющаяся следствием естественного изменения биологических и (или) физико-химических свойств воды;

Инвестиционная программа организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение - программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

Качество и безопасность воды - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру;

Коммерческий учет воды - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, с помощью средств измерений или расчетным способом;

Неучтенные расходы и потери воды - разность между объемами подаваемой воды в водопроводную сеть и потребляемой (получаемой) абонентами;

Питьевая вода - вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно- бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции;

Подача воды - объем воды, поданный в водопроводную сеть зоны обслуживания от всех источников за расчетный период;

Потери воды из водопроводной сети - совокупность всех видов технологических потерь, естественной убыли, утечек и хищений воды при ее транспортировании, хранении и распределении;

Производственная программа организации - программа текущей (операционной) деятельности такой организации по осуществлению холодного водоснабжения и (или) водоотведения, регулируемых видов деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения;

Расчетные расходы воды – определенные по действующим методикам с использованием установленных нормативов потребления расходы воды для различных видов водоснабжения;

Реализация воды – объем реализованной абонентам воды по выставленным счетам за водоснабжение за расчетный период;

Система наружного водоснабжения – часть инженерной инфраструктуры - совокупность источников водоснабжения, водозаборных гидротехнических сооружений, водопроводных очистных сооружений, водоводов, регулирующих емкостей, насосных станций, внутриквартальных сетей, обеспечивающих население, общественные, промышленные и прочие предприятия водой;

Скрытые утечки воды – часть утечек воды, не обнаруживаемых при внешнем осмотре водопроводной сети;

Средство измерений (прибор) - техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимается неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение определенного интервала времени, и разрешенное к использованию для коммерческого учета;

Схема водоснабжения – совокупность элементов графического представления и исчерпывающего однозначного текстового описания состояния и перспектив развития систем водоснабжения на расчетный срок;

Техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения       -       оценка       технических       характеристик       объектов централизованных систем холодного водоснабжения; Транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей;

Утечки воды – самопроизвольное истечение воды из емкостных сооружений и различных элементов водопроводной сети при нарушении их герметичности и авариях;

Целевые показатели деятельности организаций - качество воды; надежность и бесперебойность водоснабжения и водоотведения; качество обслуживания абонентов; очистки сточных вод; эффективность использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод); реализация мероприятий инвестиционной программы; иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.2 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Муниципальное образование Костинский  сельсовет Курманаевского района Оренбургской области – является сельским поселением, образованным в соответствии с Законом Оренбургской области от 9 марта 2005 года №1906/314-Ш-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования   Костинский  сельсовет Курманаевского района Оренбургской области».

Климат в Курманаевском районе континентальный. Сравнительно мягкая по Оренбургским краям зима со среднемесячной температурой в январе минус 14,5° С, и не жаркое лето средней температурой в июле плюс 21,5° С. Среднее годовое количество осадков составляет 350-400 мм, в приречных равнинах лишь 300-350 мм, наибольшее их количество выпадает за период с апреля по октябрь. Снежный покров составляет 30-40 см, глубина промерзания почвы – 100-120 см.

Площадь муниципального образования Костинский  сельсовет составляет 20600,3га.

По состоянию на 01.01.2024 г. на территории муниципального образования проживает  543  человека.

Жилищный фонд муниципального образования Костинский сельсовет на 01.01.2014 года составляет 16464 м2. Количество жилых домов – 257 ед., в том числе благоустроенного с централизованным  холодным  водоснабжением 3687 кв.м .

Водоснабжение населенного пункта сельского поселения организовано от:

- централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водонапорные сети;

-децентрализованных источников – одиночных скважин, водоразборных колонок, шахтных колодцев.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

с. Костино и  с.Ивановка имеет централизованную систему водоснабжения. Более 98% жителей существующей застройки имеют вводы водопровода в дома, часть населения, проживающего в индивидуальной застройки, пользуются шахтными колонками построенными на участках.

Источником водоснабжения  жилой и общественной застройки с.Костино и с.Ивановка служат подземные воды. Водозабор состоит из 3 скважин, 2 накопительные емкости, построенных в 1968-1969 годах. Установленная производственная мощность насосных станций I подъема 864 м3/сут. Загруженность оборудования водозабора составляет 100%. Практически 60 % скважин подают воду непосредственно в уличную сеть, протяженностью 12,6 км. Средний процент изношенности оборудования и трубопроводов составляет 70%.

На сети установлены пожарные гидранты и водозаборные колонки.

Расход воды на пожаротушение

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии с таблицей СНиП 2.04.-84* исходя из характера застройки и проектной численности населения. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет - 3 часа (п. 2.24. СНиП), а время пополнения пожарного объема воды 24 часа (п. 2.25. СНиП).

Принимаем один пожар в жилой застройке, с расчетом воды на наружное пожаротушение 10 л/сек. на один пожар, и один пожар на промышленном предприятии с расчетом воды 25 л/сек. Суммарный расчет воды на наружное пожаротушение 35 л/сек.

Требуемый неприкосновенный трехчасовой противопожарный запас воды хранится в резервуарах чистой воды и составляет: (35*3600*3)\1000=378 м3.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети обеспечивает быструю заправку пожарной машины. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого конкретного участка сети (п. 8.17. СНиП 2.04.02-84*).

Перечень источников противопожарного водоснабжения

| № п/п | Город (район) подразделение | Месторасположение водоисточников на местности (ориентир для быстрого обнаружения) | Давление в сети (бары) Начальный забор | Давление в сети (бары) Конечный забор | Расход (л/с) | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1 | 38-ПЧ с.Костино | ул.Мира возле д.№1 | 5 | 3 | 27 | МО Костинский сельсовет |
| 2 | 38-ПЧ с.Костино | с.Ивановка ул.К.С.Солдатова, возле д.№34 | 5 | 3 | 27 | МО Костинский сельсовет |
| 3 | 38-ПЧ с.Костино | ул. Степная, №14 водозаборная емкость | 5 | 5 | 30 | МО Костинский сельсовет |

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы.

| № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Год ввода в эксплуатацию | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Накопительная бетонная емкость, с.Костино ул.Дорожная,12 | 1968 |  | 750 куб.м. | - |
| 2 | Накопительная металлическая емкость с.Костино ул.Степная,15 | 1969 |  | 25м3 | - |
| 3 | Скважина №3 с.Костино ул.Степная,14 | 1969 | 8 | 140м | - |
| 4 | Скважина №1 с.Костино ул.Дорожная,11 | 1968 | 16 | 120 м | - |
| 5. | Скважина№2 с.Костино ул.Крестьянская,1 «А» | 1968 | 8 | 115м | - |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения имеются. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

Качество воды в скважинах отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода»

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Водопроводные сети на территории поселения, проложены в 1969 года, имеют неудовлетворительное состояние и требуют перекладки и замены изношенных участков трубопровода;

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта

Потребность в воде в расчетный период составит 576,5 м3/сут

Мощность системы водоснабжения, учитывая ее неполную загрузку, покроет дополнительно потребность в воде во вновь проектируемой застройке в расчетный и прогнозный периоды.

## 1.2 Существующее водопотребление

1.2.1 Нормативы потребления.

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях расположенных на территории муниципального образования Костинский  сельсовет Курманаевского района Оренбургской области установлены Постановлением Правительства Оренбургской области от 17 августа 2012 г. N 686-п «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Оренбургской области» (в редакции Постановлений Правительства Оренбургской области от 05.03.2013 N 173-п, от 05.07.2013 N 578-п, от 27.12.2013 N 1245-п, от 22.07.2014 N 519-п, от 09.12.2014 N 943-п, от 03.02.2015 N 58-п, от 07.07.2015 N 527-п, от 06.10.2015 N 778-п, от 27.10.2016 N 771-п, от 05.12.2016 N 908-п)

Таблица 3

| № п/п | Описание степени благоустройства | Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) | Норматив на водоотведение в жилых помещениях (куб. метров в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, ваннами | 4,56 | - |
| 2 | Многоквартирные и жилые дома с водопроводом, канализацией, без ванн | 3,04 | - |
| 3 | Жилые дома с водопроводом, выгребными ямами | 4,5 | - |
| 4 | Жилые дома с водопроводом, без канализации | 2 | - |
| 5 | Потребление воды из уличной водоразборной колонки | 1,5 | - |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2034 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения,  а так же со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения.

В перспективе развития муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района источником хозяйственно – питьевого  водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки  для муниципального образования Костинский  сельсовет Курманаевского района принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2034 года оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; - новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СП 30.13330.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160- л/сут., среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50- л/сут., норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* « Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:

- на наружное – 10л/с;

- на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения МО Костинский сельсовет принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На расчетный срок принято: 1 пожар по 10 л/с. Расход воды на внутреннее пожаротушение 10 л/с. Трехчасовой пожарный запас составляет: (10+10) * 3,6 * 3 = 216 м3.

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо:

- вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство новых участков из современных материалов;

- проводить мероприятия по поддержанию производительности действующих водозаборов и их развитию;

- вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально устаревшего технологического образования.

- Первоочередными мероприятиями для МО Костинский сельсовет являются:

- принятие мер для получения чистой питьевой воды. Эти меры должны приниматься как по изысканию новой единой площадки для водозабора вне жилых и производственных зон, так и по очистке воды из существующих водозаборов и установлению соответствующих зон режима.

Для учёта водопотребления и рационального использования воды предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2.   СП 30.13330.3012.

Водомерными узлами планируется также оснастить действующие и планируемые  артезианские  скважины.

Водозаборные, и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Планируется также поэтапная замена ветхих участков действующей водопроводной сети и оборудования, исчерпавшего свой временной  ресурс.

#### 1.5 Зоны санитарной охраны

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водопровода хозяйственно-питьевого назначения, предусматриваются зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, которые включают три пояса (СанПиН 2.1.4.1110-02):

I – пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II, III – пояса (режимов ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах 2, 3 поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

# Глава 2. Схема Водоотведения

- 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения поселения

- 2.1.1   Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны

В Костинском сельсовете централизованная система канализации отсутствует. Жилой фонд, объекты социальной сферы и общественные здания имеют выгребные ямы и дворовые туалеты.

В настоящее время очистные сооружения в Костинском сельсовете отсутствуют. Отвод стоков производится в выгребные ямы с вывозом ассенизаторскими машинами на полигон ТБО.

- 2.1.2  Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

- Централизованное водоотведение на территории муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области отсутствует.

- 2.1.3  Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

- Технологические зоны водоотведения на территории муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области отсутствуют, т.к. отсутствует централизованное водоотведение.

- 2.1.4  Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Очистные сооружения в Костинском сельсовете отсутствуют, связи с этим утилизация осадков не производится.

- 2.1.5  Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованное водоотведение в Костинском сельсовете отсутствует. Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом.

- 2.1.6  Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованное водоотведение в Костинском сельсовете отсутствует. В настоящее время очистные сооружения так же отсутствуют.

- 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Вывоз канализационных стоков осуществляется специальным автотранспортом. В настоящее время очистные сооружения в Костинском сельсовете отсутствуют. Сточные воды вывозятся в специально отведенные места.

Отсутствие канализационной сети в Костинском сельсовете создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия.

Так же существует риск загрязнения грунтовых вод, что в свою очередь приведёт к заболеваниям среди местных жителей.

- 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Вся территория Муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области не охвачена централизованной системой водоотведения.

- 2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа

Существующие  технические и технологические проблемы водоотведения:

1.отсутствие централизованной системы водоотведения;

2.отсутствие очистки сточных вод;

3.недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

- 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения

- 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения

Централизованное водоотведение в Костинском сельсовете отсутствует, в связи с чем отсутствует учет поступления сточных вод.

- 2.2.2  Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В муниципальном образовании Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области отсутствуют ливневые канализации и дренажные системы.

- 2.2.3  Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В муниципальном образовании Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области отсутствуют коммерческие приборы учета сточных вод, в связи с отсутствием централизованных систем водоотведения.

- 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты анализа поступления сточных вод, в централизованную систему водоотведения за последние 10 лет отсутствуют.

- 2.2.5  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения поселения, с учётом различных сценариев

Перспективные балансы водоотведения рассчитаны исходя из тенденции демографического потенциала территории, описанного в действующих материалах по обоснованию проекта генерального плана.

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная структура, степень его экономической активности, а также структура занятости населения.

Таблица 17 - Расчетное  среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе.

| Наименование | Объем поступления сточных вод, м3/сут |
| --- | --- |
| Население, м3/сут | 9,4 |
| Бюджетные организации, м3/сут | 0,42 |
| Прочие организации, м3/сут | 4,02 |
| Неучтенные расходы, м3/сут | 0,2 |
| Итого: | 13,84 |

- 2.3 Прогноз объема сточных вод

- 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Расчетное  среднесуточное водоотведение в жилищно-коммунальном секторе в муниципальном образовании Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области принимается равным водопотреблению на основании СНиП 2.0403-85. Предполагаемый расчетный сброс стоков составит к концу расчетного срока 13,84 м3/сутки и соответственно 5051,6 тыс. м3/год.

- 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

Централизованное водоотведение в муниципальном образовании Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области отсутствует.

- 2.3.3  Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Требуемая мощность очистных сооружений, определена согласно прогнозу объёма поступления сточных вод в систему водоотведения.

В муниципальном образовании Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области рекомендуется строительство локальных очистных сооружений, суммарной мощностью 300,0 м3/сутки.

- 2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

- Централизованное водоотведение в муниципальном образовании Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области отсутствует.

- 2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

- Очистные сооружения на территории муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области, отсутствуют.

- 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

- 2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Строительство канализационных сетей на период 2024-2034 в районах существующей застройки муниципального образования Костинскийсельсовет Курманаевского района Оренбургской области не планируется.

- 2.4.2  Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой  по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Строительство канализационных сетей на период 2024-2034 в районах существующей застройки муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области не планируется.

- 2.4.3  Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Строительство канализационных сетей на период 2024-2034 в районах существующей застройки муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области не планируется.

- 2.4.4 Обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения

Организация перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения на расчетный срок не предусматривается.

- 2.4.5 Организация централизованного водоотведения на территориях поселений, городских округов, где оно отсутствует

Строительство канализационных сетей на период 2024-2034 в районах существующей застройки муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области не планируется.

- 2.4.6 Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды

Сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды на расчетный срок не предусматривается.

- 2.4.7 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах  централизованной системы водоотведения.

Строительство канализационных сетей на период 2024-2034 в районах существующей застройки муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области не планируется.

- 2.4.8 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В муниципальном образовании Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области отсутствует система диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Внедрение данной системы требует значительных затрат, что необратимо скажется на росте тарифа за водоотведение и как следствие на социально-эконмическую обстановку  в поселении.

- 2.4.9 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Строительство канализационных сетей на период 2024-2034 в районах существующей застройки муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области не планируется.

- 2.4.10 Границы и характеристики  охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

Любая канализация централизованного или автономного типа является объектом, представляющим повышенную опасность, поскольку при аварийной ситуации загрязненные сточные воды способны нанести существенный вред окружающей среде и имеющимся источникам водоснабжения. Чтобы не допустить подобных негативных последствий, вокруг водоотводящих трасс организовывается охранная зона канализации. Основные нормативные требования к размеру  охранных зон прописаны  в  следующих нормативных    документах – СниП   40-30-99 «Канализация, наружные сети и сооружения», СНиП 2.05.06 – 85 «Магистральные трубопроводы. Строительные нормы и правила» и СНиП 3.05.04-85* «Наружные  сети и сооружения водоснабжения и канализации».

Охранная зона канализации. Основные нормы:

- для обычных условий охранная зона канализации напорного и самотечного типов составляет по 5 метров в каждую сторону. Причем, точкой отсчета считается боковой край стенки трубопровода;

- для особых условий, с пониженной среднегодовой температурой, высокой сейсмоопасностью или переувлажненным грунтом, охранная зона канализации может увеличиваться вдвое и достигать 10 метров;

- охранная зона канализации на территории у водоемов и подземных источников расширена до 250 метров – от уреза воды рек, 100 метров – от берега озера и 50 метров - от подземных источников;

- нормативные требования к взаимному расположению канализационного трубопровода и водоснабжающих трасс сводятся к следующему расстоянию: 10 метров для водопроводных труб сечением до 1000 мм, 20 метров для труб большего диаметра и 50 метров – если трубопровод прокладывается в переувлажненном  грунте.

Рекомендуется обратить особое внимание на требования нормативных документов, касающиеся охранной зоны канализации и при обустройстве системы водоотведения на такой территории относить трубопровод с запасом на 10% и даже больше .

2.5  Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

- 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты,  подземные водные объекты и на водозаборные площади

Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и на водозаборные площадки, отсутствуют.

- 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации и очистных сооружений, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Постановлению Правительства РФ №1404 от 23.11.96 г. вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

-организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

-предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

Организация контроля уровня загрязнения  поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области.

- 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях  в строительство, реконструкции и модернизацию объектов  централизованной системы водоотведения.

- Строительство канализационных сетей на период 2024-2034 в районах существующей застройки муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области не планируется.

- 2.7  Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

Строительство канализационных сетей на период 2024-2034 в районах существующей застройки муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области не планируется.

- 2.7.1 Показатели надежности и бесперебойности водоотведения.

Строительство канализационных сетей на период 2024-2034 в районах существующей застройки муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области не планируется.

- 2.7.2 Показатели качества  очистки сточных вод.

Строительство канализационных сетей на период 2024-2034 в районах существующей застройки муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области не планируется.

- 2.7.3 Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.

Строительство канализационных сетей на период 2024-2034 в районах существующей застройки муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области не планируется.

- 2.7.4 Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработки государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Иные показатели отсутствуют.

- 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения отсутствуют.