| ## Администрация муниципального образования # Костинский сельсовет # Курманаевского района # Оренбургской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 00.00.2026 № 00-п | ПРОЕКТ |
| --- | --- |

Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области

В соответствии со ст. 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 6.1 Закона Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области» и постановлением Администрации Курманаевского района от 30.07.2015 № 643-п «Об утверждении Положения о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Курманаевский район и внесения в них изменений:

1. Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Вестник Костинского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области в сети Интернет и в течение 5-ти дней в Федеральной информационной системе территориального планирования.

Глава муниципального образования			       Ю.А.Солдатов

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору

Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

Костинский сельсовет

## от 00.00.2026 №00-п

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области

# Часть I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.

## Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования (далее - местные нормативы) муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области разработаны в соответствии с гл. 3.1 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 20.03.2025 №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в области регулирования градостроительной деятельности. Основанием для разработки местных нормативов послужило постановление администрации муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района "О подготовке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области».

Местные нормативы муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района, относящимися к областям, определённым законом Оренбургской области «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области»,  и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района.

Обеспеченность населения объектами - количественная характеристика сети объектов социальной, транспортной коммунальной инфраструктуры, объектов благоустройства. Обеспеченность населения объектами рекомендуется рассчитывать, как удельный показатель мощности (вместимость, емкость, пропускная способность и т.д.) какого-либо вида инфраструктуры, приходящуюся на одного жителя или представителя определенной возрастной, социальной, профессиональной группы либо на определенное число (сто, тысячу и т.д.) жителей или представителей указанных групп.

Показатель обеспеченности населения объектами может определяться как отношение основной количественной характеристики емкости (мощности) объекта к количеству населения, а также в отдельных случаях, как отношение количества объектов определенного типа к совокупной характеристике населения. В качестве совокупной характеристики населения может выступать населенный пункт. При этом объект оказания услуг является либо стандартизованным объектом с заранее известной мощностью, либо имеющаяся мощность объекта по умолчанию обеспечивает уровень предоставления услуги не ниже уровня минимальной обеспеченности.

Понятие обеспеченности населения объектами неприменимо к техническим или пространственным характеристикам самих объектов, таким как нормы пожарной безопасности или иным нормам, связанным с обеспечением безопасности людей. Данные характеристики регулируются законодательством о техническом регулировании, в том числе сводами правил (далее - СП).

Территориальная доступность - пространственная характеристика сети объектов социальной, транспортной коммунальной инфраструктур. Территориальную доступность рекомендуется рассчитывать либо исходя из затрат на достижение выбранного объекта (как правило, затрат времени), либо исходя из расстояния до выбранного объекта, измеренного по прямой, по имеющимся путям передвижения, или иным образом.

При определении показателя территориальной доступности для каждого вида объектов указывается вид территориальной доступности. Виды территориальной доступности в зависимости от способа передвижения по территории:

- пешеходная доступность - движение по территории, осуществляемое в условиях стандартной для данной местности погоды (в пределах климатической нормы) без использования транспортных средств лицом, способным к самостоятельному передвижению, возможность использования показателя пешеходной доступности вне общественных пространств населенных пунктов и (или) вне дорог общего пользования, обосновывается отдельно;

- транспортная доступность - движение по территории с использованием транспортных средств, осуществляемое по улицам и дорогам общего пользования, иным транспортно-коммуникационным объектам.

Ввиду того, что транспортная доступность базируется на использовании различных видов транспорта, следует различать и отдельно указывать:

а) доступность объекта общественным транспортом, предназначенным для массовой перевозки пассажиров, движущимся по дорогам общего пользования со скоростью, предписанной маршрутным расписанием;

б) доступность объекта индивидуальным легковым транспортом (личным, такси, иными видами) по дорогам общего пользования с максимально разрешенной ПДД скоростью;

в) доступность объекта специализированным транспортом, предназначенным для перевозки определенных категорий граждан (например, машинами скорой помощи или автобусами для регулярной перевозки школьников);

г) комбинированную доступность - такой вид движения по территории, который в основном осуществляется с использованием транспортных средств, но какая-то существенная часть пути осуществляется пешком.

Территориальная доступность может быть выражена во временных единицах или расстоянии:

а) временная доступность (часы, минуты) - способность человека при движении с расчетной скоростью с использованием указанных средств передвижения достичь объект, в котором осуществляется обслуживание, за определенное время.

б) пространственная доступность (метры, километры) - расстояние, которое необходимо преодолеть с использованием указанных средств передвижения для достижения объекта, в котором осуществляется обслуживание.

Для всех нормируемых объектов указывается территориальный интервал (например, начальную и конечную точку), который используется для расчета территориальной доступности (от подъезда, от границ участка и т.д.).

Местные нормативы разработаны в целях обеспечения устойчивого развития территории муниципального образования. В частности, местные нормативы обеспечивают благоприятные условия жизнедеятельности населения муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области.

Местные нормативы разработаны с учетом перспективы развития муниципального образования.

Местные нормативы решают следующие основные задачи:

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке документов градостроительного проектирования;

2) обеспечение оценки качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения;

3) обеспечение постоянного контроля соответствия проектных решений градостроительной документации изменяющимся социально-экономическим условиям на территории сельсовета.

Местные нормативы содержат:

1) «Основную часть»

В основной части содержатся расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района объектами местного значения, а также расчётные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района.

2) «Материалы по обоснованию»

Материалы по обоснованию расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

3) «Правила и область применения»

Правила и область применения расчётных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

## Обоснование дифференциации территории в составе НГП

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности, на основании параметров и условий социально-экономического развития, социальных, демографических, природно-экологических, историко-культурных и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области в части формирования объектов местного значения.

Согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области  Курманаевский район ранжирован как:

- по плотности населения (далее ТПО ) рангом В, что означает низкую от 0 до 100 человек/кв.км;

- по внутренней территориально-пространственной организации рангом Б, что означает -нормальная ТПО (от 31 минуты до 90 минут, удалённость от административного центра муниципального образования составляет 35 км/39 мин.);

- по уровню социально-экономического развития рангом  В «остальные».

Для объектов местного значения уровень территориальной доступности устанавливается по внутренней территориально-пространственной организации.

# 1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Костинского сельсовета (далее - расчетные показатели).

Расчетные показатели установлены исходя из текущей обеспеченности объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах с учетом динамики социально-экономического развития, приоритетов градостроительного развития поселения, демографической ситуации и уровня жизни населения.

Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения установлены с учетом ранжирования муниципальных образований по сложившимся территориальным зонам.

Значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения сельсовета установлены на основе анализа территориально-пространственной организации, оценки природно-климатических, социально-экономических и иных факторов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены с учетом прогнозной численности населения на расчетный срок генерального плана — 938 человек, если иное прямо не указано.

  - Расчетные показатели, в области транспорта, автомобильных дорог местного значения в границах населённых пунктов сельсовета.

Расчетные показатели для объектов в области транспорта, автомобильных дорог местного значения установлены в соответствии с особенностями пространственной организации. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения представлены в таблице 1.

Таблица 1.1.

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения в области транспорта

| Название расчетного показателя объекта нормирования | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля автодорог с твердым покрытием всех видов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | % общей протяжённости автодорог | 60 |
|  |  | км | 3,36 |
| Плотность улично- дорожной сети в пределах населенного пункта (для многоквартирной застройки) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Протяженность жилых улиц относительно плотности населения, км/1 000 жителей | 5,3 |
| Обеспеченность населения временными и гостевыми стоянками (парковками) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Определяется в соответствии с РНГП Оренбургской области (таблица 21) |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Определяется в соответствии с РНГП Оренбургской области (таблица 21) |  |

Примечания:

1. При проектировании сети велодорожек и велополос следует руководствоваться нормами подразделов 9.1-9.5 СП 396.1325800.2018 «Улицы и  дороги населенных пунктов». Правила градостроительного проектирования» и  «Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по  организации дорожного движения. Требования к планированию развития  инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в  Российской Федерации», согласованных Министерством транспорта Российской  Федерации 24.07.2018.

2. Требования к размещению и оборудованию остановочных пунктов  школьных автобусов определяются в соответствии с пунктом 10.5 СП 42.13330- 2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских  поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

3. Остановки общественного транспорта размещаются согласно требованиям  распоряжения Минтранса России от 31.01.2017 № НА-19-р «Об утверждении  социального стандарта транспортного обслуживания населения при  осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и  городским наземным электрическим транспортом».

### 1.2.  Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельсовета в области физической культуры, массового спорта и отдыха, туризма

Таблица.1.2

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельсовета в области физической культуры, массового спорта и отдыха, туризма

| Название расчетного показателя объекта нормирования | Тип расчетного показателя | Расчетный показатель, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность единовременной пропускной способностью объектов физкультуры и спорта (ЕПС) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | чел. | 115 |
| Обеспеченность спортивными залами общего пользования | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м Транспортная доступность, мин. | 1000 20 |
| Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на МО, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 800 |
| Обеспеченность объектами рекреационной инфраструктуры, приспособленными для занятий физической культурой и спортом | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Количество объектов на МО, ед. | 2 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность, м Транспортная доступность, мин. | 1000 20 |
| Примечание 1. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 2. При расчете потребности населения в плоскостных сооружениях рекомендуется учитывать плоскостные сооружения немуниципального значения, при наличии. 3. Расчет единовременной пропускной способности (ЕПС) объектов спорта планово-расчетного показателя количества занимающихся на спортивных сооружениях различных видов производится в соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта». |  |  |  |

### 1.3. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельсовета в области жилищного строительства и комплексного развития территории

1.3.1. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов жилищного строительства регулируются градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки МО Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области.

1.3.2. Норма предоставления площади жилого помещения принимается в соответствии с Законом Оренбургской области от 13.07.2007 № 1347/285-IV-ОЗ «О предоставлении жилых помещений отдельным категориям граждан на территории Оренбургской области».

### 1.4. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельсовета в области развития инженерной инфраструктуры.

Таблица 1.4

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельсовета в области развития инженерной инфраструктуры

| Название расчетного показателя объекта нормирования | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность объектами электроснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем электропотребления для поселков и сельских поселений (без кондиционеров), кВт ч/год на 1чел./использование максимума электрической нагрузки, ч/год: |  |
|  |  | - не оборудованные стационарными электроплитами | 950/4100 |
|  |  | - оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата) | 1350/4400 |
| Обеспеченность объектами газоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем газопотребления при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3(8000 ккал/м3), м3/год на 1 чел.: |  |
|  |  | − при наличии централизованного горячего водоснабжения | 120 |
|  |  | − при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | 300 |
|  |  | − при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | 220 |
| Обеспеченность объектами теплоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем теплопотребления на 1 чел. в год, МДж (тыс.ккал): |  |
|  |  | − при наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения при газоснабжении: |  |
|  |  | природным газом | 4100(970) |
|  |  | СУГ | 3850(920) |
|  |  | − при наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) при газоснабжении: |  |
|  |  | природным газом | 10000 (2400) |
|  |  | СУГ | 9400 (2250) |
|  |  | − при наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя при газоснабжении: |  |
|  |  | природным газом | 6000 (1430) |
|  |  | СУГ | 5800 (1380) |
| Обеспеченность объектами водоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.: |  |
|  |  | − застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140 |
|  |  | − то же, с централизованным горячим водоснабжением | 165 |
| Обеспеченность объектами водоотведения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут.: |  |
|  |  | − застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140 |
|  |  | − то же, с централизованным горячим водоснабжением | 165 |

### 1.5. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельсовета в области организации ритуальных услуг

Таблица 1.5

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельсовета в области организации ритуальных услуг

| Название расчетного показателя объекта нормирования | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность кладбищами традиционного захоронения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка на 1 тыс. чел., га | 0,24 |
|  |  | Размер земельного участка на 938 чел., га | 0,225 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |  |

### 1.6. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельсовета в области промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского хозяйства

Таблица 1.6

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельсовета в области промышленности коммунально-складского хозяйства

| Название расчетного показателя объекта нормирования | Тип расчетного показателя | Расчетный показатель, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность гаражами, паркингами, многоэтажными стоянками, относящимися к муниципальной собственности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Норма стоянок автомобилей (машино-место на 220 м2 общей площади учреждения органов местного самоуправления), машино-место | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расстояние пешеходных подходов от стоянок для паркования легковых автомобилей до административных зданий не более, м | 250 |

### 1.7. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельсовета в области культуры и искусства

Таблица 1.7

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельсовета в области культуры и искусства

| Название расчётного показателя объекта нормирования | Тип расчетного показателя | Расчетный показатель, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность домами культуры | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Ед. | 1 |
|  |  | Посадочных мест на 1тыс. жит., ед. | 300 |
|  |  | Посадочных мест на 938 жит., ед. | 281 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Шаговая доступность мин. в населённом пункте с домом культуры, мин. | 30 |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | 20 |
| Обеспеченность библиотеками | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Общедоступная библиотека с детским отделением -обеспеченность административного центра сельского поселения, сетевая единица | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Шаговая доступность мин. | 30 |
|  |  | Транспортная доступность, мин. | 20 |

### 1.8. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельсовета в области благоустройства и озеленения территории поселения

Таблица 1.8

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельсовета в области благоустройства и озеленения территории поселения

| Название расчетного показателя объекта нормирования | Тип расчетного показателя | Расчетный показатель, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность Парками, скверами, бульварами в границах населенных пунктов сельсовета | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Площадь озелененных территорий общего пользования, м2 на одного человека | 12 |
|  |  | Площадь озелененных территорий общего пользования, га на 938 человек. | 1,126 |
|  |  | Примечание: Озелененные территории должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. |  |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус доступности в м | 800 |
| Обеспеченность пляжами* | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальная протяженность береговой полосы пляжа (речного и озерного) на одного посетителя, не менее, м | 0,25 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 20 |

Примечание. * При наличии или планировании организуемого пляжа.

### 1.9 Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельсовета в области обеспечения жителей сельсовета услугами связи, общественного питания, торговли.

Таблица 1.9

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельсовета в области обеспечения жителей сельсовета услугами связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность объектами, предназначенными для предоставления услуг связи (отделение почтовой связи) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Кол-во на МО, ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м | 10 000 |
| Обеспеченность объектами торговли | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Стационарные объекты торговли, ед., всего/ в том числе продовольственные ед. | 4/2 |
|  |  | Нестационарные объекты, ед. | 1 |
|  |  | Магазины, м2 торговой площади на 938 чел., в т.ч.: | 281,4 |
|  |  | - продовольственных товаров, | 93,8 |
|  |  | - непродовольственных товаров | 187,6 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м: | 2000 |
| Обеспеченность Предприятиями общественного питания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Предприятия общественного питания, мест на 938 чел. | 38 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания, м: | 2000 |

### 1.10. Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельсовета в области деятельности органов местного самоуправления

Таблица 1.10

Расчетные показатели, устанавливаемые для объектов местного значения сельсовета в области деятельности органов местного самоуправления

| Название расчетного показателя объекта нормирования | Тип расчетного показателя | Расчетный показатель, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность административным зданием (помещением) органа местного самоуправления | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Ед. | 1 |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность не более, мин. | 30 |

# 2. Приложения к основной части нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области

Приложение 1

к местным нормативам

градостроительного

проектирования Муниципального

образования Костинский

сельсовет Курманаевского района

Оренбургской области

Перечень использованных нормативных правовых актов и иных документов

Нормативные правовые акты Российской Федерации

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12. 2004 № 188-ФЗ.

4. Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

5. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

6. Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;

9. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

10. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов  дорожного сервиса».

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от  04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях, содержащих  «Методические рекомендации по развитию сети образовательных организаций  и обеспеченности населения услугами таких организаций, включающие  требования по размещению организаций сферы образования, в том числе в  сельской местности, исходя из норм действующего законодательства  Российской Федерации, с учетом возрастного состава и плотности населения,  транспортной инфраструктуры и других факторов, влияющих на доступность и  обеспеченность населения услугами сферы образования».

13. Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.05.2016 № 167 «Об  утверждении Методических рекомендаций по организации работы органов  исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного  самоуправления, реализующих государственную молодежную политику».

14. Приказ Минэкономразвития России от 27.05.2016 № 322 «Об утверждении  Методических рекомендаций по созданию и организации деятельности  многофункциональных центров предоставления государственных и  муниципальных услуг».

15. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр. «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений,  городских округов, внутригородских районов».

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  13.07.2017 № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях  отдыха детей и их оздоровления».

17. Распоряжение Министерства транспорта Российской Федерации от 31.01.2017  № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного  обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа  автомобильным транспортом и городским наземным электрическим  транспортом».

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации  «Развитие образования».

19. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об  утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм  при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах  физической культуры и спорта».

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1429  «Об утверждении Правил территориального распределения отделений  почтовой связи акционерного общества «Почта России».

21. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от  15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке  нормативов градостроительного проектирования».

22. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 19.08.2021 № 649 «О  рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами  спортивной инфраструктуры».

23. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 18.11.2025 №  Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной  власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления  о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций  культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Нормативные правовые акты Оренбургской области

1. Закон Оренбургской области от 21.02.1996 «Об организации местного самоуправления в Оренбургской области».

2. Закон Оренбургской области от 31.07.2000 № 595/148-ОЗ «О туристской деятельности на территории Оренбургской области».

3. Закон Оренбургской области от 06.09.2004 № 1421/223-Ш-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Оренбургской области».

4. Закон Оренбургской области от 25.05.05 г. № 2151/387-III-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования  Курманаевский район Оренбургской области».

5. Закон Оренбургской области от 29.08.2005 № 2551/460-Ш-ОЗ «Об архивном  деле в Оренбургской области».

6. Закон Оренбургской области от 23.11.2005 № 2733/489-Ш-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам  социального найма».

7. Закон Оренбургской области от 01.03.2021 № 2716/731-VI-O3 «Об отдельных  вопросах в сфере использования автомобильных дорог и осуществления  дорожной деятельности на территории Оренбургской области».

8. Закон Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-03 «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области».

9. Закон Оренбургской области от 13.07.2007 № 1347/285-IV-O3 «О предоставлении жилых помещений отдельным категориям граждан на  территории Оренбургской области».

10. Закон Оренбургской области от 11.07.2007 № 1370/276-IV-03 «Об административно-территориальном устройстве Оренбургской области».

11. Закон Оренбургской области от 15.09.2008 № 2367/495-IV-O3 «Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и населенных  пунктов, входящих в их состав».

12. Закон Оренбургской области от 29.12.2010 № 4175/979-IV-O3 «О физической культуре и спорте в Оренбургской области».

13. Закон Оренбургской области от 30.08.2012 № 1066/310-V-03 «Об охране здоровья граждан на территории Оренбургской области».

14. Закон Оренбургской области от 03.07.2013 № 1678/503-V-03 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской  Федерации, расположенных на территории Оренбургской области».

15. Закон Оренбургской области от 09.03.2016 № 3801/1039-V-03 «Об организации  регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в  Оренбургской области».

16. Постановление Правительства Оренбургской области от 20.08.2010 № 551-пп  «О стратегии развития Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030  года».

17. Постановление Правительства Оренбургской области от 14.10.2021 № 939-пп  «О региональных нормативах градостроительного проектирования  Оренбургской области» в редакции от 09.09.2025 №942-пп.

18. Постановление Правительства Оренбургской области от 11.07.2023 № 652-пп  «О нормативах минимальной обеспеченности населения Оренбургской области  площадью торговых объектов».

19. Постановление Правительства Оренбургской области от 07.12.2016 № 1017-п  «О нормативах потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды на

территории Оренбургской области».

20. Постановление Правительства Оренбургской области от 30.11.2021 № 1123-пп  «О порядке накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их  раздельного накопления) на территории Оренбургской области»

21. Приказ департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 30.05.2017 № 34-н «Об утверждении нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в  многоквартирном доме на территории Оренбургской области».

22. Приказ департамента Оренбургской области по ценам и регулированию  тарифов от 30.11.2017 № 107-н «Об утверждении нормативов потребления  коммунальных услуг по электроснабжению на территории Оренбургской  области».

23. Приказ департамента Оренбургской области по ценам и регулированию  тарифов от 30.11.2017 № 108-н «Об утверждении нормативов потребления  коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и  водоотведению на территории Оренбургской области».

24. Приказ департамента Оренбургской области по ценам и регулированию  тарифов от 28.12.2017 № 224-н «Об утверждении нормативов расхода тепловой  энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги  по горячему водоснабжению в жилых помещениях на территории  Оренбургской области».

25. Приказ департамента Оренбургской области по ценам и регулированию  тарифов от 07.05.2018 № 27/1-н «Об утверждении нормативов потребления  коммунальной услуги по газоснабжению при использовании земельного  участка и надворных построек на территории Оренбургской области».

26. Приказ департамента Оренбургской области по ценам и регулированию  тарифов от 08.05.2018 № 28-н «О нормативах накопления твердых  коммунальных отходов для объектов общего назначения на территории  Оренбургской области».

27. Приказ департамента Оренбургской области по ценам и регулированию  тарифов от 29.11.2022 № 257-н «О нормативах накопления твердых  коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской  области».

Своды правил по проектированию и строительству. Санитарные нормы и правила.

1. СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству  газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

2. СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения».

3. СП 88.13330.2022. «Защитные сооружения гражданской обороны».

4. СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

5. СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75».

6. СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов».

7. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Интернет – источники

1. Федеральная государственная информационная система территориального

планирования – http://fgis.economy.gov.ru.

2. Федеральная служба государственной статистики – http://gks.ru.

3. Министерство экономического развития Российской Федерации –

http://economy.gov.ru/minec.

4. Оренбургская область – https://orenburg-gov.ru.

5. Костинский  сельсовет Курманаевского района – https://kostino-mo.ru

Приложение 2

к местным нормативам

градостроительного

проектирования Муниципального

образования Костинский

сельсовет Курманаевского района

Оренбургской области

Перечень используемых сокращений

| Сокращение слов и словосочетаний |  |
| --- | --- |
| МО | Муниципальное образование |
| МНГП | местные нормативы градостроительного проектирования |
| НПА | Нормативный правовой акт |
| РНГП | Региональные нормативы градостроительного проектирования Оренбургской области, утвержденные постановлением Правительства Оренбургской области от 14.10.2021 № 939-пп в редакции от 09.09.2025 № 942-пп |
| ИЖС | Индивидуальное жилищное строительство |
| МГН | Маломобильные группы населения |
| ТПО | Территориально-пространственная организация |
| СУГ | Сжиженный углеводородный газ |
| ТКО | Твердые коммунальные отходы |
| ОМСУ | Органы местного самоуправления |
| СП 42.13330.2016 | СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» |
| ЕПС | Единовременная пропускная способность |
| Ед. | единица |
| кВ. | киловольт |
| Мин. | минуты |
| Тыс. | тысяча |
| Чел. | человек |

# Часть II.

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

# 1. Информация о современном состоянии, прогнозе развития муниципального образования

  - Информация о современном состоянии муниципального образования

Муниципальное образование Костинский сельсовет расположено в западной части Курманаевского района.

Административным центром Костинского сельского поселения является с.Костино, расположенное в 45 км от районного центра с.Курманаевка.

Территория сельского поселения включает два населенных пункта, с.Костино и с.Ивановка.

Общая площадь   Костинского сельского поселения составляет 20600,3 га.

Количество проживающего населения на 1 января 2025г.  381

человек.

Культура

Предоставление услуг населению в области культуры в муниципальном образовании Костинский сельсовет осуществляют:

- ДТ с.Костино, ул.Центральная, 7;

В Доме творчества сельского поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.

Физическая культура и спорт

| № | Наименование объекта | Адрес | Мощность, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спортивный зал Костинской СОШ с.Костино | ул.Центральная, д.14 | 72 |
| 2 | Спортплощадка Костинской СОШ с.Костино | ул.Центральная, д.14 | 7200 |

Образование

На территории сельского поселения находится 1школа и 1 детское дошкольное учреждение.

| № | Наименование | Адрес | Мощность, место | Этажность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ СОШ с.Костино | Ул.Центральная, д14 | 480/75 | 2 |
| 2 | ДДУ с.Костино | Ул.Центральная, д14 | 15/9 | Находится в здании школы |

Здравоохранение

На территории сельского поселения находится следующие медучреждения.

| № | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ФАП с.Костино | с.Костино, ул.Центральна ,10 |

Улично-дорожная сеть

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения   муниципального образования Костинский сельсовет

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность км | Вид покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.К.С.Солдатова | 1800,0 | гравий |
| 2. | ул.Крестьянская | 1775,0 | асфальт, гравий |
| 3 | ул.Оренбургская | 255,0 | гравий |
| 4 | ул.Дружбы | 256,0 | гравий |
| 5 | ул.Рабочая | 181,0 | гравий |
| 6 | ул.Молодежная | 283,0 | гравий |
| 7 | ул.Рязанская | 148,0 | гравий |
| 8 | ул.Мира | 700,0 | асфальт |

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием. Информация об объемах пассажирских перевозок необходимая для анализа пассажиропотока отсутствует.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

## 1.2. Сведения о планах и программах комплексного социально- экономического развития муниципального образования

На территории сельсовета действует одна программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры  муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области на 2016-2034 годы».

Генеральный план утверждён решением Совета депутатов Костинского сельсовета Курманаевского района от 30.12.2013 №109 (с изменениями от 2023г.).

- расчётный срок генерального плана МО Костинский сельсовет, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана - 2037г.;

Планируемая численность населения 938человек.

# 2. Обоснование положений основной части НГП

## 2.1. Обоснование предмета нормирования - перечня областей, для которых НГП устанавливаются расчетные показатели, и перечня показателей

В соответствии с п. 4 ст. 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования поселения устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельсовета, относящимися к областям, указанным в п. 1 ч. 5 ст. 23 Градостроительного Кодекса РФ, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения сельсовета населения сельсовета и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельсовета.

В основе определения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельсовета и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения поселения лежит определение перечня объектов местного значения.

Градостроительный Кодекс РФ в п. 1 ч. 5 ст. 23 определяет следующий перечень планируемых для размещения объектов местного значения сельсовета, относящихся к следующим областям:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана муниципального округа или генерального плана городского округа;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения поселения.

В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых устанавливаются расчетные показатели, принят перечень видов объектов местного значения сельсовета, подлежащих отображению на генеральном плане сельсовета, согласно приложению 3 к Закону Оренбургской области от 16.03.2007 № 1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области», который включает в себя:

1. Виды объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа в границах населенных пунктов поселения, муниципального округа, городского округа:

-остановки общественного транспорта;

-автобусные парки;

-автомобильные дороги местного значения поселения, муниципального округа, городского округа в границах населенных пунктов поселения, муниципального округа, городского округа и объекты дорожной деятельности на таких автомобильных дорогах, в том числе искусственные сооружения (мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подсобные сооружения);

-объекты дорожного сервиса, присоединенные к автомобильным дорогам местного значения (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, станции технического обслуживания, подобные объекты).

2. Виды объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории поселения, муниципального округа, городского округа и ликвидации их последствий:

-объекты инженерной защиты и гидротехнические сооружения в границах населенного пункта поселения, муниципального округа, городского округа;

-объекты аварийно-спасательной службы и (или) аварийно-спасательных формирований;

-территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. К видам объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа в области образования относятся объекты, предназначенные для размещения, либо объекты, в которых размещены:

-дошкольные образовательные организации (за исключением организаций, подлежащих отображению на схемах территориального планирования муниципальных районов Оренбургской области);

-общеобразовательные организации (за исключением организаций, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Оренбургской области и муниципальных районов Оренбургской области);

-образовательные организации дополнительного образования детей (за исключением организаций, подлежащих отображению на схемах территориального планирования Оренбургской области и муниципальных районов Оренбургской области);

-негосударственные организации высшего образования.

4. Виды объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа в области физической культуры, массового спорта и отдыха, туризма:

-здания и сооружения для развития на территории поселения, муниципального округа, городского округа физической культуры и массового спорта;

-здания и сооружения для проведения на территории поселения, муниципального округа, городского округа официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;

-туристические базы, гостиницы, мотели, кемпинги, базы отдыха, параметры которых устанавливаются заданием на разработку генерального плана поселения, муниципального округа, городского округа;

-пляжи, купальни, набережные, аквапарки, парки развлечений, зоопарки;

объекты, необходимые для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, расположенные в границах поселения, муниципального округа, городского округа.

5. Виды объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа в области жилищного строительства и комплексного развития территории:

-муниципальный жилищный фонд, в том числе специализированный;

-территория, в отношении которой в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации принято решение о ее комплексном развитии.

6. Виды объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа в области развития инженерной инфраструктуры, обращения с твердыми коммунальными отходами:

-объекты электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, не относящиеся к объектам федерального значения, объектам регионального значения, объектам местного значения муниципального района;

-объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов в случае подготовки генерального плана городского округа, генерального плана муниципального округа.

7. Виды объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа в области организации ритуальных услуг:

-места погребения;

-здания и сооружения организаций ритуального обслуживания.

8. Виды объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа в области промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского хозяйства:

-промышленные, агропромышленные предприятия или несколько предприятий, деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса, находящиеся в собственности поселения, муниципального округа, городского округа, или решение о создании которых принимает орган местного самоуправления поселения, муниципального округа, городского округа;

-гаражи, паркинги, многоэтажные стоянки, относящиеся к муниципальной собственности;

-логистические центры, комплексы, складские территории, параметры которых устанавливаются заданием на разработку генерального плана поселения, генерального плана муниципального округа, генерального плана городского округа;

-объекты, предназначенные для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

-особые экономические зоны.

9. Виды объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа в области культуры и искусства:

-объекты культурного наследия местного (муниципального) значения поселения, муниципального округа, городского округа и их территории;

-дома культуры, кинотеатры, центры досуга населения, библиотеки;

-парки культуры и отдыха;

-музеи, объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов.

10. Виды объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа в области благоустройства и озеленения территории поселения, муниципального округа, городского округа, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов:

-лесничества, расположенные на землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса;

-парки, скверы, бульвары в границах населенных пунктов поселения, муниципального округа, городского округа;

-особо охраняемые территории местного значения, находящиеся на территории поселения, муниципального округа, городского округа.

11. Виды объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа в области обеспечения жителей поселения, муниципального округа, городского округа услугами связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания:

-здания и сооружения, параметры которых устанавливаются заданием на разработку генерального плана поселения, генерального плана муниципального округа, генерального плана городского округа, в том числе:

-объекты, предназначенные для предоставления услуг связи;

-объекты торговли;

-предприятия общественного питания;

-рыночные комплексы;

-предприятия бытового обслуживания;

-предприятия коммунального обслуживания (химчистки, прачечные, бани), относящиеся к муниципальной собственности поселения, муниципального округа, городского округа.

12. Виды объектов местного значения поселения, муниципального округа, городского округа в области деятельности органов местного самоуправления:

-здания, строения и сооружения, необходимые для обеспечения осуществления полномочий органами местного самоуправления поселения, муниципального округа, городского округа.

13. Зоны с особыми условиями использования территорий.

Расчётные показатели по объектам образования и здравоохранения настоящими МНГП не устанавливаются, поскольку соответствующие объекты не относятся к объектам местного значения сельского поселения, если иное не предусмотрено законодательством и соглашениями о передаче полномочий.
        Расчётные показатели по объектам обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО настоящими МНГП не устанавливаются, поскольку такие объекты не относятся к предмету нормирования генерального плана сельского поселения. Вопросы накопления и транспортирования ТКО регулируются законодательством об отходах, правилами благоустройства и региональными нормативными правовыми актами.

Объекты пожарной охраны как объекты капитального строительства в рамках настоящих МНГП не нормируются, поскольку их размещение и параметры регулируются специальными нормативными актами и не относятся к предмету нормирования настоящего документа.

Зоны с особыми условиями использования территорий не являются объектами нормирования настоящих МНГП. Их установление, изменение и прекращение осуществляются в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации и специальными нормативными правовыми актами.

## 2.2. Обоснование (в том числе расчеты) значений показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности для населения по каждой из областей нормирования

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области установлены в соответствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов градостроительной деятельности, на основании параметров и условий социально-экономического развития, социальных, демографических, природно-экологических, историко-культурных и иных условий развития территории, условий осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области в части формирования объектов местного значения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности установлены с учетом прогнозной численности населения на расчетный срок утверждённого генерального плана — 938 человек, если иное прямо не указано, а оценка существующего состояния произведена на текущую дату.

### 2.2.1. Объекты местного значения сельсовета в области транспорта, автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельсовета

Таблица 2.2.1

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельсовета в области транспорта, автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельсовета

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Остановки общественного транспорта* | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений следует принимать для автобусов - 400-600м (п.11.25 CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр.). Для Костинского сельсовета расчётный показатель не нормируется ввиду отсутствия общественного пассажирского транспорта в пределах территории сельсовета. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта допускается принимать не более 500 м (п.11.24 CП42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр.). Расстояние кратчайшего пешеходного пути, которое допускается устанавливать для отдельных субъектов РФ с особыми природно-климатическими условиями (распоряжение Минтранса России от 31 января 2017 г. № НА-19-р «Об утверждении социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом), от остановочного пункта не более, м: - многоквартирный дом – 400; - индивидуальный жилой дом – 700; - предприятия торговли с площадью торгового зала 1000 кв.м и более – 400; - поликлиники и больницы муниципальной, региональной и федеральной системы здравоохранения, учреждения (отделения) социального обслуживания граждан – 300; - терминалы внешнего транспорта - 300. Для передвижения МГН к остановочным пунктам допускается использовать пешеходные пути протяженностью не более 300 м до остановочного пункта (п.8.4.17 СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 904/пр.). Для Костинского сельсовета расчётный показатель не нормируется. Внутрипоселенческий общественный транспорт отсутствует. |
| Автобусные парки* | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Следует размещать в производственных зонах (п.11.39 CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр.). |
| Автомобильные дороги местного значения сельсовета в границах населенных пунктов сельсовета | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Минимальная обеспеченность не нормируется. Расчетные параметры принимать в соответствии с п.11.5 и 11.6 CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Плотность сети автодорог местного значения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» от 15.02.2021 №71. Плотность уличной сети в пределах ИЖС (индивидуальной жилой застройки) обусловлена необходимостью иметь выход на красную линию для каждого участка ИЖС и не требует нормирования. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Доля автодорог с твердым покрытием всех видов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» от 15.02.2021 №71. Минимальная доля автодорог с твердым покрытием всех видов для территорий сельских поселений должна составлять не менее 60% от общей протяжённости дорог. Существующая протяжённость дорог – 5,6км, из них -5,6 км с твёрдым покрытием. Расчет на 2026г.: 5,6 км:100% x 60% = 3,36 км – нормативная величина автодорог с твердым покрытием для Костинского сельсовета на 2026 год. Существующая доля автодорог с твердым покрытием превышает минимальную нормативную. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Плотность улично- дорожной сети в пределах населенного пункта (для многоквартирной застройки) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» от 15.02.2021 №71 Расчет: плотность улично-дорожной сети в пределах населенного пункта равна протяженности жилых улиц относительно плотности населения, км/1 000 жителей. Фактическая общая протяженность улиц – 5 км .Расчёт производится на планируемую численность населения 938 человек. Плотность улично-дорожной сети в пределах населенного пункта: 5 х 1000/938 =5,3 км/1 000 жителей |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Места постоянного хранения личного автотранспорта для жилой застройки, создание и обеспечение функционирования парковок | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» от 15.02.2021 №71. Хранение личного автотранспорта в границах ИЖС осуществляется в пределах участков жилой застройки и не требует организации машиномест для постоянного хранения личного автотранспорта. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования» от 15.02.2021 №71. Хранение личного автотранспорта в границах ИЖС осуществляется в пределах участков жилой застройки и не требует организации машиномест для постоянного хранения личного автотранспорта. |
| Обеспеченность населения временными и гостевыми стоянками (парковками) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Постановление Правительства Оренбургской области от 14.10.2021 №939-пп «О региональных нормативах градостроительного проектирования Оренбургской области» (таблица 21) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Постановление Правительства Оренбургской области от 14.10.2021 №939-пп «О региональных нормативах градостроительного проектирования Оренбургской области» (таблица 21) |
| Объекты дорожной деятельности на таких автомобильных дорогах, в том числе искусственные сооружения (мосты, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подсобные сооружения) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты дорожного сервиса, присоединенные к автомобильным дорогам местного значения (автозаправочные станции)* | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не являются объектами местного значения. Расчетные параметры принимать в соответствии с п.11.41 CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. Минимально допустимые уровни обеспеченности населения количеством постов станций технического обслуживания, топливораздаточных колонок приняты согласно пунктов 11.40 и 11.41 СП 42.13330.2016. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется. Рекомендуется транспортная доступность 30 мин, по аналогии с объектами периодического спроса. |
| Объекты дорожного сервиса, присоединенные к автомобильным дорогам местного значения (автостанции, автовокзалы)* | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не являются объектами местного значения. Автовокзал - 1 объект на муниципальный район при пассажирообороте более 1 тыс. человек в сутки. Автостанция – 1 объект на муниципальный район при пассажирообороте от 250 до 1 тыс. человек в сутки. (постановление Правительства Оренбургской области от 14.10.2021 N 939-пп «О региональных нормативах градостроительного проектирования Оренбургской области»). |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | 90 мин. Автовокзал 90 мин. Автостанция (постановление Правительства Оренбургской области от 14.10.2021 N 939-пп «О региональных нормативах градостроительного проектирования Оренбургской области»). |
| Объекты дорожного сервиса, присоединенные к автомобильным дорогам местного значения (станции технического обслуживания)* | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не являются объектами местного значения. Расчетные параметры принимать в соответствии с п.11.40 CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется. Рекомендуется транспортная доступность 30 мин, по аналогии с объектами периодического спроса. |
| Велосипедные дорожки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные параметры принимать в соответствии с п.11.7 и 11.14 CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. На основании постановления Правительства Оренбургской области от 14.10.2021 N 939-пп «О региональных нормативах градостроительного проектирования Оренбургской области» расчетный показатель обеспеченности Костинского сельсовета не нормируется. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Примечание. *-Сведения справочного характера, не являющиеся предметом нормирования настоящих МНГП.

### 2.2.2. Объекты местного значения сельсовета в области физической культуры, массового спорта и отдыха, туризма

Таблица 2.2.2-1

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельсовета в области физической культуры, массового спорта и отдыха, туризма

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Здания и сооружения для развития на территории сельсовета физической культуры и массового спорта | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Расчетные показатели определялись в соответствии с нормами приказов Министерства спорта Российской Федерации от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» и от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры». Показатели рассчитывались на население сельского поселения 938 чел., по нормам приказа на 100 000 чел. Количество плоскостных спортсооружений 110×938/100000 =1,03(округление до целого 1 ед.) Количество спортивных залов 59×938/100000 = 0,55 (округление до целого 1 ед.) Количество крытых плавательных бассейнов 5×938/100000 = 0,046(округление до целого 0 ед.) Количество объектов рекреационной инфраструктуры, приспособленных для занятий физической культурой и спортом 227×938/100000 = 2,1 (округление до целого 2 ед.) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Расчетные параметры принимать в соответствии с Приказом Министерства спорта РФ от 19 августа 2021 г. N 649 "О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры", CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
| Туристические базы, гостиницы, мотели, кемпинги, базы отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты, необходимые для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, расположенные в границах сельсовета | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Рекомендуемые нормы обеспеченности населения объектами

спортивной инфраструктуры в населенных пунктах

Таблица 2.2.2-2

| Численность населения населенного пункта | Спортивные объекты, рекомендуемые для размещения на территории населенного пункта |
| --- | --- |
| от 50 до 500 человек (с.Костино, с.Ивановка) | Универсальные игровые спортивные площадки (25 × 15 м); малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой - воркаут (8 × 5 м); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте. |

При определении нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, рекомендуется использовать усредненный норматив ЕПС (ЕПС норм.) - 122 человека на 1000 населения. На прогнозный период 2037г. для населения 938 чел.  нормативный ЕПС составит 115человек.

В настоящее время на территории сельсовета (по данным Росстата по Оренбургской области) имеются : один спортивный зал и шесть плоскостных сооружений.  Общее количество спортивных сооружений  выше минимального расчетного числа на прогнозную численность населения.

### 2.2.3. Объекты местного значения сельсовета в области жилищного строительства и комплексного развития территории

Таблица 2.2.3

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельсовета в области жилищного строительства и комплексного развития территории

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный жилищный фонд, в том числе специализированный | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Норма предоставления площади жилого помещения принимается в соответствии с Законом Оренбургской области от 13.07.2007 № 1347/285-IV-ОЗ «О предоставлении жилых помещений отдельным категориям граждан на территории Оренбургской области». |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Территория, в отношении которой в соответствии с Градостроительным кодексом РФ принято решение о ее комплексном развитии | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

### 2.2.4. Объекты местного значения сельсовета в области развития инженерной инфраструктуры.

Таблица 2.2.4

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельсовета в области развития инженерной инфраструктуры

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем электропотребления принят в соответствии с приложением Л СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр.) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты теплоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем теплопотребления принят в соответствии с Приложением А СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (Принят и введён в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты газоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем газопотребления принят в соответствии с п.3.12 СП 42-101-2003 Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб (Принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоснабжения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водопотребления принят в соответствии с п.5.1 СП 31.13330.2021 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 г. N 1016/пр. и введен в действие с 28 января 2022 г.) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоотведения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Объем водоотведения принят в соответствии с п.5.1 СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. N 860/пр. и введен в действие с 26 июня 2019 г.) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

### 2.2.5. Объекты местного значения сельсовета в области организации ритуальных услуг

Таблица 2.2.5

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельсовета в области организации ритуальных услуг

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Места погребения | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Размер земельного участка принят 0,24 га на 1 тыс. чел. в соответствии с Приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр.) Расчет произведён на численность населения 938 чел. Расчётный показатель земельного участка- 0,225 га. 0,24 × 0,938 = 0,225 га |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Здания и сооружения организаций ритуального обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Примечание.

Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения относятся к вопросам местного значения поселения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

Вместе с тем создание отдельного бюро похоронного обслуживания в каждом сельском населенном пункте не является обязательным требованием федерального законодательства. Оказание ритуальных услуг может обеспечиваться специализированной службой по вопросам похоронного дела, расположенной на территории муниципального района, ближайшего населенного пункта, либо посредством выездного обслуживания.

В связи с малой численностью населения сельского поселения расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности бюро похоронного обслуживания не устанавливается. Размещение пункта приема заказов на оказание ритуальных услуг допускается при наличии потребности, в том числе в составе административного, общественного или многофункционального здания.

### 2.2.6. Объекты местного значения сельсовета в области  промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского хозяйства

Таблица 2.2.6

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельсовета в области промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского хозяйства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Промышленные, агропромышленные предприятия или несколько предприятий, деятельность которых осуществляется в рамках единого производственно-технологического процесса, находящиеся в собственности органов местного самоуправления сельсовета или решение о создании которых принимает орган местного самоуправления сельсовета | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | П. 11.2 CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
| Гаражи, паркинги, многоэтажные стоянки, относящиеся к муниципальной собственности | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приложение Ж, п.11.37 CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | П.11.36 CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
| Логистические центры, комплексы, складские территории | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приложение Г CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. Для Костинского сельсовета не нормируется. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты, предназначенные для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Особые экономические зоны | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

### 2.2.7. Объекты местного значения сельсовета в области культуры и искусства

Таблица 2.2.7

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельсовета в области культуры и искусства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия местного (муниципального) значения сельсовета и их территории | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Дома культуры, кинотеатры, центры досуга населения, библиотеки | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Приложение Д CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. и распоряжение Минкультуры России от 18 ноября 2025 г. № P-494 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам РФ и OMCУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Приложение Д CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
| Парки культуры и отдыха | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не предусматривается. Распоряжение Минкультуры России от 18 ноября 2025 г. № P-494 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам РФ и OMCУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Д CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
| Музеи, объекты для развития местного традиционного народного художественного творчества и промыслов | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не предусматривается. распоряжение Минкультуры России от 2025 г. № P-494 «Об утверждении Методических рекомендаций субъектам РФ и OMCУ по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Д CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |

Согласно СП 42.13330.2016  количество посетительских мест  в клубах на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, определяется в зависимости от численности населения в тыс. чел.:

св. 0,2 до 1тыс. 	  500 – 300 мест

1 - 2 тыс. 		  300 – 230 мест

2 - 5 тыс. 		  230 – 190 мест

5 - 10 тыс. 		  190 – 140 мест

В Костинском сельсовете планируемая численность населения 938 человек, следовательно  общая численность мест в клубных учреждениях должна быть от 500 до 300 мест. Расчётное минимальное нормативное число мест на муниципальное образование принимаем 300 мест на тысячу жителей, на 938 жителей число посадочных мест составит 281 мест. Существующая общая численность посадочных мест в Доме творчества – 350, что больше минимального нормативного числа.

Распоряжением Минкультуры России от 18 ноября 2025 г. № P-494 для сельских населенных пунктов от 100 человек и более рекомендуется по одному клубному учреждению на населенный пункт. Согласно данным рекомендациям,  для Костинского сельсовета количество клубных учреждений составит 1 ед., что соответствует фактическому наличию (в с.Ивановка проживает менее 100 человек).

### 2.2.8. Объекты местного значения сельсовета в области благоустройства и озеленения территории сельсовета, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов

Таблица 2.2.8

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых

для объектов местного значения поселения в области благоустройства и

озеленения территории сельсовета

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Парки, скверы, бульвары в границах населенных пунктов сельсовета | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности (м2 на 1 человека) | Устанавливается в соответствии с пунктом 9.8 таблицы 9.2 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» - 12м2/чел. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Пешеходная доступность устанавливается в соответствии с пунктом 7.6 СП 476.1325800.2020 800м-радиус пешеходной доступности на территориях малоэтажной застройки |
| Особо охраняемые территории местного значения, находящиеся на территории сельсовета | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не нормируется. На территории Костинского сельсовета нет особо охраняемых территорий местного значения |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |  |
| Пляжи * | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр. |

Примечание. * При наличии или планировании организуемого пляжа.

### 2.2.9. Объекты местного значения сельсовета в области обеспечения жителей сельсовета услугами связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания

Таблица 2.2.9

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельсовета в области обеспечения жителей сельсовета услугами связи, общественного питания, торговли, бытового и коммунального обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты, предназначенные для предоставления услуг связи (отделение почтовой связи) | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Постановление правительства РФ от 15 сентября 2020 года N 1429«Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России». Согласно Правилам в муниципальном образовании должно быть не менее одного отделения почтовой связи, размещаемого, как правило, в административном центре. Параметры устанавливаются в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр.) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Постановление правительства РФ от 15 сентября 2020 года N 1429«Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России». В сельских населенных пунктах среднее значение зоны охвата (радиуса обслуживания) территории, обслуживаемой отделением почтовой связи, должно составлять до 10 тыс. метров. |
| Объекты торговли | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Методика расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2023 года n 704. Обеспеченность населения предприятиями торговли установлена в соответствии с нормативами постановления Правительства Оренбургской области от 11.07.2023 № 652-пп «О нормативах минимальной обеспеченности населения Оренбургской области площадью торговых объектов». В соответствии с указанным постановлением норматив минимальной обеспеченности населения количество стационарных торговых объектов для Костинского сельсовета составляет: стационарные торговые объекты — 4 ед. (в т.ч. 2 ед. для продажи продовольственных товаров) , нестационарные объекты— 1 ед., рынки (ярмарочные площадки) — 0 ед. Обеспеченность в площади торговых объектов устанавливается в соответствии с СП42.13330.2016 (приложением Д) «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр.) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания принят в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр.) |
| Предприятия общественного питания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Параметры устанавливаются в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр.) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания принят в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр.) |
| Предприятия бытового обслуживания | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Параметры устанавливаются в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр.) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Радиус обслуживания принят в соответствии с п. 10.4 СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр.) |
| Предприятия коммунального обслуживания (химчистки, прачечные, бани), относящиеся к муниципальной собственности сельсовета | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Параметры устанавливаются в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89*» Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция (утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/ пр.) |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |

Примечание.

Согласно Методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, утвержденная Постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 мая 2023 года n 704:

1. Норматив минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов () рассчитывается по формуле:

,где: - коэффициент минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов (количество торговых объектов на 10000 человек);

2. Норматив минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров (), рассчитывается по формуле: , где: коэффициент минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров (количество торговых объектов на 10000 человек);

3. Норматив минимальной обеспеченности населения субъекта Российской Федерации (муниципального образования) площадью (количеством) нестационарных торговых объектов () рассчитывается по формуле: 
 ,где:  - коэффициент минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) нестационарных торговых объектов (количество торговых объектов на 10000 человек);
4. Норматив минимальной обеспеченности населения субъекта Российской Федерации (муниципального образования) площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках (), рассчитывается по формуле: где:

- коэффициент минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках (количество мест проведения ярмарок и (или) розничных рынков на 10000 человек);
Для приведённых формул: Q - среднегодовая численность населения субъекта Российской Федерации (муниципального образования);10000 - базовый показатель количества человек, применяемый для расчета норматива минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках.

Постановлением Правительства Оренбургской области от 11.07.2023 № 652-пп  «О нормативах минимальной обеспеченности населения  Оренбургской области площадью торговых объектов» для Курманаевского района определены коэффициенты: Ксто-42, Кстоп-19, Кнто-9, Кяр-1.

В Костинском сельсовете  количественная обеспеченность объектами  торговли меньше минимальной нормативной обеспеченности на прогнозное число 938 человек. Нормативное суммарное число торговых объектов - 5 ед., существующее-4 ед. Нормативная суммарная площадь торговых объектов должна быть не менее

281,4 м2, фактический показатель – 64,8 м2. Обеспеченность местам  общественного питания выше минимального нормативного числа. Нормативное – 38 мест, фактическое -65 мест.

### 2.2.10. Объекты местного значения сельсовета в области деятельности органов местного самоуправления

Таблица 2.2.10

Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для объектов местного значения сельсовета в области деятельности органов местного самоуправления

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Административное здание (помещение) органа местного самоуправления* | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Градостроительным кодексом РФ — как общая правовая основа объектов местного значения и МНГП; Федеральным законом № 131-ФЗ — через полномочия и вопросы местного значения. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | П. 10.3 CП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1034/пр. |
| Формирование и содержание архивных фондов муниципалитета** | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Не нормируется |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Не нормируется |
| Осуществление полномочий в области обращения с животными, в том числе с животными без владельцев*** | Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | П. 4.10, п. 5.9 CП 492.1325800.2020 «Приюты для животных. Правила проектирования», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2020 N 908/пр. Для Костинского сельсовета не нормируется. |
|  | Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности | Методические рекомендации по технологическому проектированию ветеринарных объектов для городских поселений и других муниципальных образований РД-АПК 1.10.07.03-14 (табл. 1) Для Костинского сельсовета не нормируется. |

Примечание.

*Объекты, предназначенные для обеспечения деятельности органов местного самоуправления, относятся к объектам местного значения поселения, поскольку необходимы для осуществления полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

К таким объектам относятся административные здания или помещения, предназначенные для размещения администрации муниципального образования, представительного органа муниципального образования, приема граждан, хранения муниципальной документации и организации деятельности органов местного самоуправления.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности принимается в размере 1 объекта на муниципальное образование. Территориальная доступность указанного объекта не нормируется либо определяется исходя из сложившейся системы расселения и транспортной доступности административного центра муниципального образования.

**Формирование и содержание архивных фондов обеспечивается органами местного самоуправления в соответствии с законодательством об архивном деле. Хранение документов может осуществляться в архивном помещении администрации поселения либо в муниципальном архиве соответствующего уровня.

***Осуществление деятельности в области обращения с животными, в том числе с животными без владельцев, регулируется Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ “Об ответственном обращении с животными...”, законодательством субъекта Российской Федерации, правилами благоустройства муниципального образования и иными нормативными правовыми актами.

Указанная деятельность представляет собой совокупность организационных мероприятий, включая отлов, транспортировку, учет, вакцинацию, стерилизацию, содержание животных в приютах и иные мероприятия. Создание отдельного приюта для животных без владельцев в каждом сельском населенном пункте не является обязательным требованием федерального законодательства.

В сельском поселении размещение приюта или пункта временного содержания животных осуществляется при наличии потребности, соответствующих полномочий и финансирования, с учетом закона субъекта Российской Федерации, муниципальных программ, правил благоустройства, ветеринарных, санитарных, экологических и противопожарных требований.

В связи с этим расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами обращения с животными без владельцев и максимально допустимого уровня их территориальной доступности настоящими нормативами не устанавливаются.

# 3. Приложения к материалам по обоснованию расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области

Приложение 1

БД ПМО Оренбургской области

ПОКАЗАТЕЛИ,
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Курманаевский муниципальный район

Сельские поселения

Костинский сельсовет

за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 годы

Розничная торговля и общественное питание

| Показатели | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | единица | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 |  |  | 3 |  |
| специализированные продовольственные магазины | единица |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| специализированные непродовольственные магазины | единица |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| Минимаркеты | единица | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |  |  | 2 |  |
| павильоны | единица | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 |  |
| Площадь торгового зала объектов розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| магазины | метр квадратный | 40 | 91 | 91 | 91 | 62 | 62 | 56.6 | 46.6 |  |  | 46.6 |  |
| специализированные продовольственные магазины | метр квадратный |  |  |  |  | 27 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| специализированные непродовольственные магазины | метр квадратный |  |  |  |  |  | 27 | 20 | 20 |  |  | 20 |  |
| Минимаркеты | метр квадратный | 40 | 91 | 91 | 91 | 35 | 20 | 36.6 | 26.6 |  |  | 26.6 |  |
| павильоны | метр квадратный | 49 |  | 15 | 15 | 14 | 14 | 27.2 | 46.2 |  |  | 18.2 |  |
| Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | метр квадратный | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |  |  | 120 |  |
| IV квартал | метр квадратный |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 | 120 |  |  |
| Число мест в объектах общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | место | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |  |  | 65 |  |

Спорт

| Показатели | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения-всего | единица | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Число муниципальных спортивных сооружений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортивные сооружения-всего | единица | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |
| плоскостные спортивные сооружения | единица | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Детско-юношеские спортивные школы (включая филиалы) | единица |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | человек | 27 | 25 | 31 | 31 | 20 | 33 | 33 | 33 | 52 | 45 | 45 |  |

Территория

| Показатели | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь земель муниципального образования | гектар | 20600.3 | 20600.3 | 20600.3 | 20600.3 | 20600.3 | 20600.3 | 20600.3 | 20600.3 | 20600.3 | 20600.3 | 20600.3 |  |
| Протяженность автодорог общего пользования местного значения на конец года1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | километр | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |
| с твердым покрытием | километр | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |
| с усовершенствованным покрытием (цементобетонные, асфальтобетонные и типа асфальтобетона, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) | километр | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных на конец года | километр |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года | километр |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |

Коммунальная сфера

| Показатели | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной газовой сети (до 2008г. - км) | метр | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 |  |
| Число источников теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | единица | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Число источников теплоснабжения мощностью до 3 Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 3 гигакал/ч | единица | 4 |  | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| Уличная водопроводная сеть | метр | 12600 |  | 10000 | 10000 |  | 10000 | 12670 | 10600 | 12670 | 12670 | 12670 |  |
| Уличная водопроводная сеть, нуждающаяся в замене | метр | 1000 |  | 5000 |  |  |  |  | 5100 | 7000 | 12670 | 12670 |  |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр |  |  |  |  |  |  |  | 2500 | 1000 |  |  |  |
| Количество населенных пунктов, не имеющих канализаций (отдельных канализационных сетей) | единица |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Весь жилищный фонд | тысяча метров квадратных | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |  |  |  |  |
| Одиночное протяжение уличной линии электропередачи | метр | 13285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одиночное протяжение уличной линии электропередачи, нуждающейся в замене | метр | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Одиночное протяжение уличной линии электропередачи, которая заменена и отремонтирована за отчетный год | метр | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Организация отдыха, развлечений и культуры

| Показатели | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число обособленных подразделений (филиалов) организаций культурно-досугового типа | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность работников организаций культурно-досугового типа с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 4 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность специалистов культурно-досуговой деятельности в учреждениях культурно-досугового типа с учетом структурных подразделений (филиалов) | человек | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Число обособленных подразделений (филиалов) библиотек | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность работников в библиотеках, с учетом обособленных подразделений (филиалов) всего | человек | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность библиотечных работников в библиотеках с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Почтовая и телефонная связь

| Показатели | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число сельских населенных пунктов, обслуживаемых почтовой связью | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Число телефонизированных объектов социальной сферы | единица | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Население

| Показатели | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка численности населения на 1 января текущего года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Все население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 636 | 624 | 605 | 595 | 574 | 551 | 539 | 527 | 507 | 413 | 401 | 381 |
| Сельское население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 1 января | человек | 636 | 624 | 605 | 595 | 574 | 551 | 539 | 527 | 507 | 413 | 401 | 381 |
| Число родившихся (без мертворожденных) | человек |  |  | 7 | 9 | 9 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 |  |  |
| Число умерших | человек |  |  | 9 | 7 | 13 | 9 | 8 | 14 | 8 | 11 |  |  |
| Естественный прирост (убыль) | человек |  |  | -2 | 2 | -4 | -6 | -4 | -7 | -5 | -10 |  |  |
| Общий коэффициент рождаемости | промилле |  |  | 11.7 | 15.4 | 16 | 5.5 | 7.5 | 13.5 | 7.1 | 2.5 |  |  |
| Общий коэффициент смертности | промилле |  |  | 15 | 12 | 23.1 | 16.5 | 15 | 27.1 | 18.9 | 27 |  |  |
| Общий коэффициент естественного прироста (убыли) | промилле |  |  | -3.3 | 3.4 | -7.1 | -11 | -7.5 | -13.6 | -11.8 | -24.5 |  |  |
| Число прибывших |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Миграция-всего | человек | 18 | 24 | 12 | 15 | 6 | 12 | 21 | 10 | 5 | 11 |  |  |

Здравоохранение

| Показатели | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число лечебно-профилактических организаций | единица | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |

Образование

| Показатели | Ед. измерения | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число общеобразовательных организаций на начало учебного года | единица | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность обучающихся общеобразовательных организаций с учетом обособленных подразделений (филиалов) | человек | 77 | 75 | 74 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Часть III.

# ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЁТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Местные нормативы муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области - совокупность установленных в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными Градостроительным Кодексом РФ, населения муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области.

Действие местных нормативов распространяется на территорию муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области .

Местные нормативы подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в плане соответствия ее решений целям повышения качества жизни населения.

Местные нормативы подлежат применению при подготовке и корректировке (внесении изменений и дополнений) в дальнейшем следующих видов градостроительной документации муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области:

- генерального плана;

- правил землепользования и застройки;

- документации по планировке территории.

Помимо вышеуказанных документов местные нормативы подлежат применению органом местного самоуправления при осуществлении контроля проектных решений документации любого уровня касаемо объектов местного значения муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области, относящихся к областям, определённым законом Оренбургской области от 16.03.2007 №1037/233-IV-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Оренбургской области».

Администрация муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района обязана осуществлять проверку проектных решений градостроительной и иной документации на соответствие утверждённым местным нормативам.

Действия по проверке проектных решений на соответствие местным нормативам включают в себя:

– проверку соответствия планируемых, реконструируемых объектов капитального строительства перечню объектов допустимых к размещению в установленных генеральным планом, правилами землепользования и застройки муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области функциональным и территориальным зонам;

– оценку параметров планируемых, реконструируемых объектов местного значения на предмет соответствия установленным показателям нормативной обеспеченности населения данными видами объектов;

– оценку, с использованием картографических материалов, расстояния от планируемых, реконструируемых объектов местного значения до наиболее удалённых жилых домов: это расстояние не должно превышать установленного в данных нормативах показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов. В случае нормирования радиуса обслуживания, необходимо удостовериться, что в зону действия (обусловленную максимальным радиусом обслуживания) планируемого, реконструируемого объекта местного значения, попадают все объекты, на которые направлена его деятельность.

В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предусмотренными в Градостроительном кодексе РФ, населения муниципального образования, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципального образования, устанавливаемые местными нормативами градостроительного проектирования, не могут быть ниже этих предельных значений.

В случае, если в региональных нормативах градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, предусмотренных в Градостроительном кодексе РФ, для населения муниципального образования, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования не могут превышать эти предельные значения.

При отсутствии в местных нормативах расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах градостроительного проектирования, применяются, в случае необходимости, расчетные показатели региональных нормативов градостроительного проектирования Оренбургской области.

Местные нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Костинский сельсовет Курманаевского района Оренбургской области, независимо от их организационно-правовой формы.

По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах, следует руководствоваться законами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Оренбургской области. При отмене и(или) изменении действующих нормативных документов, на которые дается ссылка в местных нормативах, следует руководствоваться нормативами, вводимыми взамен отмененных.